SMART STAFF

IMU Motion Detection — מדריך טכני למהנדס

MPU6500 · ESP32-S3 · Madgwick Filter · FreeRTOS Dual-Core · LED Trigger Logic

v2.2  |  יוני 2026  |  מגזימוס

# 1. חומרה קיימת

| רכיב | פרטים |
| --- | --- |
| IMU | MPU6500 — 6DOF (Gyro ±2000dps + Accel ±16g) |
| מיקום על הסטאף | קצה הסטאף (לא מרכז) |
| ציר הסטאף | ציר Y של ה-IMU |
| חיבור לבקר | I2C בלבד (400kHz) |
| בקר | ESP32-S3 SuperMini — Dual-Core (חובה לארכיטקטורה) |
| LEDs | 130x WS2812B, 5×26 zigzag, GPIO10, מקסימום 80% עוצמה (~4A) |
| סוללה | 2S LiPo → BMS → Buck → ESP32 |
| Sample Rate IMU | 100Hz — יציב ואמין, מספיק לתנועות אנושיות |

ה-IMU בקצה הסטאף — לא במרכז. בספין מהיר תאוצה צנטריפוגלית מגיעה עד 22g — מעל מגבלת ה-accel של ±16g. כיסוי חומרה זה מחייב זיהוי clipping בתוכנה.

# 2. קבועי המערכת — Constants

כל פרמטר מספרי מוגדר כאן. אין מספרי קסם בשאר הקוד. כל כיול בחזרות נעשה רק כאן.

IMU & Sensor Fusion

float current_beta          = 0.1f;

const float BASE_BETA       = 0.1f;   // Beta במצב עבודה רגיל

const float CLIPPED_BETA    = 0.0f;   // Beta בזמן accel clipping

const float BETA_RAMP_SPEED = 0.005f; // קצב מעבר Beta (~200ms ב-100Hz)

const float GYRO_SAT_THRESH = 1950.0f;// dps — סף רוויית gyro (OR per axis)

const float ACCEL_CLIP_THRESH= 15.5f; // g — סף קטימת accel

const float ACCEL_FREEFALL  = 0.3f;   // g — זיהוי זריקה חופשית

const float GYRO_STILL      = 5.0f;   // dps — סטאף שקט (כיול רציף)

const float JERK_SPIKE_THRESH= 50.0f; // g/s — סף מכה vs ספין

const int   IMU_SAMPLE_HZ   = 100;    // Hz — תדר דגימה

Triggers

const float DWELL_SLOW_THRESH = 80.0f;  // dps — ספין 'איטי' לטריגר Dwell

const int   DWELL_MIN_MS      = 200;    // ms — זמן מינימלי לטריגר Dwell

const int   ROTATION_DEBOUNCE = 50;     // ms — debounce ספירת סיבובים

LED & Window

const float WINDOW_MIN_DEG  = 10.0f;  // ° — חלון צר בספין איטי

const float WINDOW_MAX_DEG  = 60.0f;  // ° — חלון רחב בספין מהיר

const float SPIN_SPEED_MAX  = 2000.0f;// dps — מקסימום למיפוי חלון

כל הערכים האלה הם נקודות התחלה בלבד. יש לכוון אותם בחזרות עם כלי ה-debug — לא לשנות ערכים בשאר הקוד.

# 3. צירי תנועה

| תנועה | ציר gyro דומיננטי |
| --- | --- |
| סיבוב עצמי (long axis) | gyroY גבוה |
| גלגל אנכי (wheel) | gyroX או gyroZ גבוה |
| הליקופטר (flat spin) | gyroX או gyroZ גבוה + accel orientation שונה |
| גלגול על הגוף | שילוב צירים, תנועה איטית — accel אמין לחלוטין |

הבחנה בין גלגל להליקופטר אפשרית רק כשהסטאף איטי (accel אמין). בספין מהיר — לזהות ציר בלבד.

# 4. ארכיטקטורה — FreeRTOS Dual-Core

חלוקת עומסים בין שתי ליבות ה-ESP32-S3 היא ההחלטה הארכיטקטונית המרכזית. מונעת blocking של LEDs עקב I2C ומאפשרת Madgwick בתדר קבוע.

| ליבה | אחריות |
| --- | --- |
| Core 0 | קריאת IMU ב-100Hz + חישוב Madgwick + עדכון IMUState |
| Core 1 | קריאת IMUState + חישוב אפקטי LED + כתיבה ל-WS2812B |

העברת נתונים Thread-Safe — Mutex

struct IMUState {

float pitch;

float roll;

float spin_speed;

bool  in_free_fall;

bool  gyro_saturated;

bool  accel_clipped;

};

IMUState imu_state;

SemaphoreHandle_t imu_mutex = xSemaphoreCreateMutex();

// Core 0 — כותב (timeout=0: לא מחכה)

if (xSemaphoreTake(imu_mutex, 0) == pdTRUE) {

imu_state.pitch        = madgwick.getPitch();

imu_state.spin_speed   = current_speed;

imu_state.in_free_fall = in_free_fall;

xSemaphoreGive(imu_mutex);

}

// Core 1 — קורא (timeout=0: משתמש בערך קודם אם תפוס)

if (xSemaphoreTake(imu_mutex, 0) == pdTRUE) {

float pitch = imu_state.pitch;

float speed = imu_state.spin_speed;

xSemaphoreGive(imu_mutex);

updateLEDs(pitch, speed);

}

timeout=0 חובה בשתי הליבות. עדיף frame ישן ב-LED מאשר blocking שגורם לריצוד (jitter) ב-WS2812B.

# 5. Madgwick Filter

| פרמטר | ערך |
| --- | --- |
| Sample rate | 100Hz |
| Beta בסיס | 0.1 |
| Beta בזמן clipping | Ramping הדרגתי → 0.0 (exponential smoothing, ~200ms) |
| קריאה | madgwick.getPitch() → -90° עד +90° |

MadgwickFilter madgwick;

madgwick.begin(100);  // 100Hz

madgwick.updateIMU(gx, gy, gz, ax, ay, az);

float pitch = madgwick.getPitch();

הערה: מעבר Beta מ-0.1 ל-0.0 עשוי לגרום snap קטן בזווית. לאבטיפוס ראשוני מספיק. בגרסה עתידית — ramping הדרגתי.

# 6. טיפול ברוויה וקטימה

## 5.1 Accelerometer Clipping (>16g)

כאשר התאוצה הצנטריפוגלית חוצה את מגבלת ±16g — ה-accel מחזיר וקטור שגוי ושטוח. חובה לזהות ולנטרל.

bool accel_clipped = (abs(ax) > 15.5 || abs(ay) > 15.5 || abs(az) > 15.5);

if (accel_clipped) madgwick.setBeta(0.0);

else               madgwick.setBeta(0.1);

## 5.2 Gyroscope Saturation (>2000 dps)

כשל לוגי נפוץ: לבדוק את סכום הצירים (gx+gy+gz > 5900) לא מספיק — ציר בודד ברוויה לא יעבור את הסף. חובה OR על כל ציר בנפרד.

// נכון — OR, לא AND

bool gyro_saturated = (abs(gx) > 1950 || abs(gy) > 1950 || abs(gz) > 1950);

if (!gyro_saturated) last_valid_speed = current_speed;

else current_speed = last_valid_speed;  // Dead Reckoning

# 7. פילטרים

## 6.1 Spike Filter — Jerk-Based

כשל מתמטי נפוץ: חישוב delta_g ללא חלוקה ב-dt אינו Jerk אמיתי — הוא מושפע מתנודות בזמן המחזור. חובה לכלול dt.

unsigned long now = micros();

float dt = (now - last_imu_time) / 1000000.0f;

last_imu_time = now;

float total_g = sqrt(ax*ax + ay*ay + az*az);

float jerk    = abs(total_g - prev_total_g) / dt;  // יחידות: g/s

bool is_spike = (jerk > 50.0);  // לכוון בחזרות

prev_total_g  = total_g;

if (is_spike) skip_accel_this_frame();

הסף 50.0 g/s — נקודת התחלה. לכוון בחזרות עם כלי ה-debug לאחר מדידה אמיתית של מכות וספין.

## 6.2 Free Fall Detection

float total_g   = sqrt(ax*ax + ay*ay + az*az);

bool in_free_fall = (total_g < 0.3);

בזמן זריקה: להשתמש בזווית האחרונה הידועה ובמהירות gyro בלבד לאפקטי LED.

## 6.3 In-Use Calibration (Thermal Drift)

ה-IMU מתחמם לאורך ההופעה מהלדים והממירים. כיול חד בהתחלה לא מספיק.

if (gyro_magnitude < 5.0 && accel_stable && !in_free_fall) {

updateBiasEstimate();  // ממוצע נע — רק כשהסטאף שקט

}

# 8. סוגי טריגרים

## 7.1 כניסה לחלון זווית

bool in_window = abs(pitch - center) < half_width;

if (in_window && !was_in_window) trigger();

was_in_window = in_window;

## 7.2 שהייה בחלון (Dwell)

שני תנאים במקביל: זווית בחלון + gyro נמוך + משך מינימלי.

bool slowing  = (abs(gyroX) + abs(gyroZ) < SLOW_THRESHOLD);

if (in_window && slowing) dwell_timer++;

else dwell_timer = 0;

if (dwell_timer > DWELL_MS) triggerDwell();

## 7.3 ספירת סיבובים וקצב

if (pitch crosses 0 from below && debounce_ok) {

rotation_count++;

bpm = 60000 / (millis() - last_cross_time);

last_cross_time = millis();

}

debounce חובה — לא לאפשר ספירה נוספת תוך 50ms. בספין מהיר יש רעש סביב נקודת האפס.

## 7.4 חלון דינמי לפי מהירות

ככל שהספין מהיר יותר, החלון מתרחב — הקהל לא מספיק לראות פלאש קצר.

float spin_speed = abs(gyroX) + abs(gyroZ);

float half_window = map(spin_speed, 0, 2000, 10.0, 60.0);

bool in_window = abs(pitch - center_angle) < half_window;

# 9. מיפוי זווית לצבע LED

מעבר חד

if (pitch > 75.0) setLEDs(RED);

else              setLEDs(BLUE);

מעבר חלק (lerp)

float t = constrain((pitch - 60.0) / 30.0, 0.0, 1.0);

color   = lerp(BLUE, RED, t);

# 10. כיול

- כיול בתחילת כל הופעה — סטאף שקט 3 שניות

- 100 קריאות → ממוצע offset לכל ציר

- אחסון ב-NVS של ESP32

- In-Use Calibration רציף בזמן ריצה (ראה 6.3)

לכייל תמיד לפני הופעה — טמפרטורת הסטאף משפיעה על gyro offset.

# 11. בדיקות

## 10.1 בדיקות יחידה

| בדיקה | קריטריון הצלחה |
| --- | --- |
| כיול סטטי | gyro < 2 dps כשהסטאף שקט |
| Accel Clipping | Beta יורד ל-0.0 בספין > 4 סל"ש |
| Gyro Saturation (OR) | זיהוי נכון כשציר Y בלבד ב-2000 dps |
| Spike Filter (Jerk) | מכה על שולחן לא משנה pitch |
| Jerk עם dt | ערך Jerk עקבי בין 50Hz ל-200Hz |
| Free Fall | זיהוי תוך 20ms מרגע הזריקה |
| Dwell Trigger | לא יורה בספין רציף, כן יורה בעצירה ב-90° |
| ספירת סיבובים | אפס ספירות כפולות ב-100 סיבוב |
| Mutex | אין data race — Core 1 משתמש בערך קודם אם mutex תפוס |

## 10.2 בדיקות אינטגרציה

- הופעה מלאה 7 דקות — אין drift מצטבר

- מעבר בין 4 צירי תנועה ב-60 שניות רצופות

- זריקה × 20 — אין קריסת filter

- 15 דקות לדים בעוצמה מלאה → כיול מחדש → בדיקת drift

## 10.3 כלי Debug

שידור Serial/ESP-NOW בזמן אמת:

- gyroX, gyroY, gyroZ, pitch, spin_speed

- accel_clipped, gyro_saturated, in_free_fall

- jerk (g/s), dwell_timer, rotation_count

לצפות ב-Arduino Serial Plotter לפני קביעת כל סף.

# 12. עקרונות לאמינות גבוהה

| עיקרון | הסבר |
| --- | --- |
| OR על כל ציר בנפרד | זיהוי saturation נכון — לא סכום צירים |
| Jerk עם dt | מדידת שינוי תאוצה אמיתי — לא delta גולמי |
| Mutex timeout=0 | Core 1 לא מחכה — עדיף frame ישן מ-jitter ב-LED |
| gyro בלבד בספין מהיר | לא לסמוך על accel כשמהירות גבוהה |
| State Machine ברורה | IDLE / SPINNING / FREE_FALL / CLIPPING / DWELL |
| כל פרמטר בקבוע | אין מספרי קסם בקוד — הכל מוגדר בראש הקובץ |
| sample rate קבוע עם טיימר | Madgwick דורש dt עקבי — לא loop מהירות חופשית |
| כיול רציף | offset מתעדכן בזמן ריצה — לא רק בהפעלה |
| last known angle | לשמור זווית אמינה אחרונה — להשתמש בזמן free fall |

Smart Staff · MAGZIMUS · hamagzimus.com · v2.0 · יוני 2026